PROJEKT

Uchwała Nr …/…./11

Rady Gminy Stargard Szczeciński

z dnia ……………….….….. 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino – Obszar II, gmina Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. 1.   Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/88/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 stycznia 2008 r. sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klępino, przyjętego Uchwałą Nr XIII/105/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 7, poz. 139), po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/89/95 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 września 1995 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XXIII/182/2001 z dnia 23 lutego 2001 r., Nr XXIV/181/05 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr XXXIII/246/05 z dnia 30 grudnia 2005  r., Nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz Nr VI/41/11 z dnia 31 marca 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard Szczeciński – zwaną dalej planem;

2.   Plan obejmuje część obrębu ewidencyjnego Klępino, o powierzchni 8,2647 ha;

3.   Granice planu przedstawione są na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4.   Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Ustalenia również dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego dla całego obszaru planu;

5.   Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

- załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

- załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński z oznaczeniem granic obszaru objętego planem;

- załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

- załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.   Na obszarze planu ustala się:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

- zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- dopuszcza się możliwość zmiany zagospodarowania wewnątrz terenów elementarnych objętych planem;

- zasady i warunki łączenia nieruchomości;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Rozdział 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 3. 1.   Ustalenia planu zawarte w tekście obejmują:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczone symbolami MN.U;

- tereny stacji transformatorowej oznaczone symbolem E;

- droga klasy dojazdowej – publiczna oznaczona symbolem KD-D;

- ciągi pieszo – jezdne oznaczone symbolem KPJ.

2.   Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i  kształtowania zabudowy obowiązujące dla całego obszaru planu:

- na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tymczasowym, kontenerowym, w tym garaży i pawilonów blaszanych – nie dotyczy obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy;

- ustala się dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej obowiązujące linie zabudowy, a dla nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizowania frontowych ścian budynków, z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, balkonów, galerii, wykuszów, schodów zewnętrznych - w tym zadaszonych, pod warunkiem, że przekroczenie nie będzie większe niż 1,3 m; front zabudowy mieszkaniowej na nowo wydzielonych działkach ustala się na minimum 20,0 m; ustala się kąty wydzielenia działek w stosunku do projektowanych ciągów pieszo – jezdnych na 70 - 90º; ustala się minimalną powierzchnię działki na 800 m2; dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek na cele mieszkaniowo – usługowe;

- urządzenia infrastruktury technicznej w granicach działek lub terenów, dla których nie ustalono nieprzekraczalnej linii zabudowy należy lokalizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

- usługę nieuciążliwą należy przyjmować jako działalność usługową, której uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami szczególnymi, nie przekracza swoim zasięgiem granic działki na której ta usługa jest wykonywana, również pod względem hałasu, zanieczyszczenia powietrza i odorów uciążliwych;

- ustaloną w przepisach szczegółowych wysokość zabudowy należy przyjmować od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku;

- od drogi gminnej nr ewidencyjny 359, przylegającej od wschodu do terenu planu, należy zachować pas terenu 3,0 m w celu prowadzenia infrastruktury technicznej i poszerzenia drogi gminnej. W pasie tym obowiązuje zakaz grodzenia i sadzenia drzew;

- dla terenów oznaczonych symbolami MN.U – ustala się minimalną ilość miejsc postojowych:

- tereny zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe na terenie własnej działki,

- dla działalności usługowej 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni usługowej;

- telekomunikacja:

- dopuszcza się budowę, utrzymanie oraz wykonywanie obiektów łączności publicznej, w tym na terenach elementarnych za zgodą właściciela posesji,

- na terenach komunalnych ustala się możliwość lokalizacji sieci szerokopasmowych i innej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności regionalnych sieci szerokopasmowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

3.   Ustalenia dla ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych numer ewidencyjny 57 i 58 znajdujących się na terenie planu:

Strefa W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. Obowiązuje:

- współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z  pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym – powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,

- przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków.

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, inżynierii i komunikacji

§ 4.   W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:

  - zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

  - teren leży w całości w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-123 wyznaczonego w oparciu o „Dokumentację hydrologiczną dla ustalenia obszarów ochronnych GZWP nr 123 – zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów” przyjęty przez Ministra Środowiska zawiadomieniem z dnia 28.06.2005 r. znak GD/kdh/ED/489-6516a/2005, dla którego obowiązują zawarte w niniejszym dokumencie zakazy i nakazy;

  - na terenie objętym planem zagospodarowanie wody deszczowej z istniejącej zabudowy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze nr 77 przylegającej do terenu planu; na pozostałym obszarze planu należy wybudować kanalizację deszczową w pasie ciągu pieszo – jezdnego KPJ z jednoczesnym obowiązkiem podłączenia wszystkich użytkowników terenów po zrealizowaniu sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód deszczowych na terenie własnej działki;

  - sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich; obowiązek zachowania rurociągów drenarskich i kanałów melioracji podstawowej i szczegółowej z  dopuszczeniem jej przebudowy.

§ 5.   W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu biegnącego w drodze o numerze ewidencyjnym 77 o średnicy Ø 200 mm i w drodze nr 329;

- kanalizację sanitarną należy realizować dla całego obszaru planu, poprzez włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze nr 77 o średnicy Ø 200 mm poza granicami planu i w drodze nr 329;

- wody opadowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej na terenie objętym planem należy zagospodarować na terenie własnej działki, poprzez włączenie się do  istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w drodze o nr ewidencyjnym 77 o  średnicy Ø 300 mm poza granicami planu w drodze Stargard Szczeciński – Małkocin;

- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wraz segregacją odpadów na terenie własnej działki  – w systemie obowiązującym w gminie;

- zaopatrzenie w ciepło – w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograniczeń dotyczących rodzaju paliwa; preferuje się stosowanie paliw ekologicznych – ciekłych, gazowych, energii elektrycznej lub słonecznej;

- zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w drodze o numerze ewidencyjnym 77 z sieci przewodowej średniego ciśnienia, a do czasu jej realizacji dopuszcza się w systemie indywidualnym – butle lub zbiorniki na gaz płynny;

- zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej trafostacji na terenie planu w Klępinie oznaczone symbolem 7 E i nowoprojektowanej 8 E;

- zaopatrzenie telekomunikacyjne z węzła centrali cyfrowej w Stargardzie Szczecińskim, nowe linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

- istniejąca linia energetyczna 15 kV – dopuszcza się przeniesienie lub skablowanie.

§ 6.   Obsługę komunikacyjną terenu planu ustala się:

  - dla terenów istniejącej zabudowy z drogi Stargard Szczeciński – Małkocin – przylegającej do granic planu;

  - dla obsługi terenów planu z nowoprojektowanego ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem KPJ i istniejącej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD-D oraz drogi gminnej o nr 359 – przylegającej od wschodu do granic planu.

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 7.   Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN.U, 2 MN.U i  3 MN.U, o łącznej powierzchni 7,5698 ha, ustala się:

- przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi, dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy gospodarczej w zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi;

- zasada ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza,

- dopuszcza się przeznaczenie części budynku lub budynek wolnostojący na funkcje usługowe,

- dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej, usługowej i garaży jako obiektów dobudowanych lub jako odrębnych obiektów, przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

- dopuszcza się przebudowę, rozbudowę obiektów gospodarczych i zmianę ich funkcji na zabudowę mieszkaniową;

- parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę KD-D i ciągów pieszo – jezdnych KPJ,

- od drogi gminnej nr 359 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0 m z zakazem grodzenia i sadzenia drzew w pasie 3,0 m od linii rozgraniczających drogę gminną,

- wskaźnik powierzchni zabudowy do 30 % powierzchni działki. Przy zabudowie usługowej dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy o 10 % powierzchni działki,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni działki,

- wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 9,0 m,

- druga kondygnacja w dachu, dopuszcza się budowę ściany kolankowej do 1,0 m,

- zabudowa gospodarcza, usługowa, garażowa dostosowana architektonicznie do  bryły głównego budynku o wysokości do 6,0 m,

- dachy głównych brył budynków, symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 30 - 45º,

- kalenice budynków na większości terenu planu równolegle do frontu działek zgodnie z rysunkiem planu;

- zasada ochrony środowiska według rozdziału 3 § 4; teren w całości leży w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-123;

- na terenie pola elementarnego 1 MN.U występują budynki wpisane do ewidencji konserwatorskiej pod nr 15 i 21 i ochronie podlega:

- ukształtowanie bryły obiektu tj. gabaryty, forma dachu,

- zasadnicze podziały elewacji i charakterystyczne detale elewacji,

- obowiązuje uzgodnienie prac remontowo – budowlanych ze służbami ochrony zabytków. W przypadku koniecznych rozbiórek obowiązuje opracowanie dokumentacji fotograficznej lub inwentaryzacyjnej obiektu;

- zasada obsługi komunikacyjnej: z drogi gminnej KD-D i ciągów pieszo – jezdnych KPJ i drogi gminnej nr 359 w powiązaniu z drogą powiatową nr ew. 77 przylegającą do obszaru planu;

- zasada obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: według zapisu rozdziału 3 § 5 pkt 1÷ 8;

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu: nie wprowadza się tymczasowej formy użytkowania terenu.

§ 8.   Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KPJ i 5 KPJ o łącznej powierzchni 0,4494 ha ustala się:

- przeznaczenie terenu: ciągi pieszo – jezdne;

- zasady kształtowania ładu: dopuszcza się możliwość zachowania zieleni istniejącej w liniach rozgraniczających ciąg pieszo – jezdny niekolidujący z ruchem pojazdów;

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ciąg pieszo – jezdny o symbolu 5 KPJ o szerokości w liniach rozgraniczających – 8,0 m,

- w liniach rozgraniczających drogi należy wydzielić teren dla ruchu pieszego o szerokości 2,0 m,

- istniejący ciąg pieszo – jezdny o symbolu 4 KPJ o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczenia od 4,0 m do 12,0 m,

- ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia terenu zgodnie z rozdziałem 3 § 5;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie występują; w południowej części teren o symbolu 5 KPJ fragmentarycznie leży w  obrębie strefy stanowiska archeologicznego W III nr ewidencyjny 57, ustalenia według rozdziału 2 § 3 ust. 3;

- zasady ochrony środowiska przyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziału 3 niniejszej uchwały;

- wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych;

- zasady scalania i podziału terenu: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren;

- zasady obsługi komunikacyjnej: włączenie się do sieci dróg głównych Stargard Szczeciński – Małkocin, przylegających do granic planu i do drogi gminnej KD-D;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

- projektowane sieci według ustaleń rozdziału 3 § 5 niniejszej uchwały.

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy.

§ 9.   Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 KD-D o powierzchni 0,2404 ha ustala się:

- przeznaczenie terenu: droga gminna dojazdowa;

- zasady kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się możliwość zachowania zieleni istniejącej;

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- droga o symbolu 6 KD-D o zmiennych parametrach, szerokość od 10,0 do 12,0 m według ewidencyjnych linii rozgraniczających,

- minimalna szerokość jezdni utwardzonej – 5,0 m,

- ustala się chodniki po jednej stronie jezdni o szerokości 2,0 m,

- w części wschodniej ustala się wjazd do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 359 poza granicami planu;

- wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:

  - zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

  - zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;

- zasady scalania i podziału terenu: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren;

- zasady obsługi komunikacyjnej:

  - obsługa terenów przyległych,

  - dostęp do drogi publicznej Stargard Szczeciński – Małkocin, przylegającej od zachodu do granic terenu planu;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach pasa drogowego,

- projektowane sieci według ustaleń rozdziału 3 § 5 niniejszej uchwały;

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: dotychczasowe użytkowanie.

§ 10.   Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E o powierzchni 0,0051 ha – istniejąca stacja transformatorowa oznaczona symbolem 7 E – słupowa do  zachowania lub dopuszcza się jej przebudowę na inny rodzaj stacji dostosowanej do  warunków zasilania terenów przeznaczonych do zabudowy. W przypadku wystąpienia braku mocy w stacji dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej na terenie o symbolu 8 E – o parametrach wynikających z zastosowania przyjętych technologii dla  określonego typu stacji.

Rozdział 5

Ustalenia końcowe

§ 11.   Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze w tym:

- użytki rolne klas IIIa i IIIb zostały przeznaczone na cele nierolnicze za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną decyzją Nr GZ.tr.051/602-499/01 z dnia 19 kwietnia 2002 r.;

- użytki rolne klasy IVa o powierzchni 0,80 ha i IVb o powierzchni 0,15 ha.

§ 12.   Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości ….. % dla  terenów o symbolach MN.U oraz w wysokości ….. % dla terenów o symbolach KPJ, KD-D i E.

§ 13.   W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XIII/105/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 7, poz. 139).

§ 14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 15.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stargard Szczeciński.