UCHWAŁA NR XIII/105/03

RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

gminy STARGARD SZCZECIŃSKI

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. 
[Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz.1268; Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804; Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717] w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717], Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/277/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, dokonuje się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński obejmującego część obrębu geodezyjnego KLĘPINO, o powierzchni 227,05 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej wraz z  infrastrukturą techniczną i komunikacją.

2. Granice obszaru zmiany oznaczono na rysunku zmiany planu w skali  1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu :

- obszar opracowania podzielono na tereny elementarne, których granice pokazano na rysunku zmiany planu, jako linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia obowiązujące dla całego terenu elementarnego, sporządzone w formie tabeli - „karty terenu”,

- ustalenia szczegółowe zawarto w § 3 niniejszej uchwały, ustalenia szczegółowe dotyczące terenów komunikacji wyodrębniono w § 4,

- w obrębie terenu elementarnego występować mogą rygory wynikające z położenia w zasięgu strefy „W III” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, strefach „A” i „K” ochrony konserwatorskiej oraz występowania obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej; rygory te ustalono w § 6 niniejszej uchwały, a informację o ich występowaniu zawarto w odpowiednich „kartach terenów”,

- dla całego obszaru objętego zmianą, w § 5 niniejszej uchwały, ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

- każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmiany planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały oraz w tekście zmiany planu (§ 3 i 4 niniejszej uchwały) identyfikatorem cyfrowo - literowym (SYMBOL TERENU); liczba oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy.

2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych zawartych w § 3:

1) „karta terenu” dla poszczególnych terenów elementarnych segreguje treść ustaleń w 8 punktach:

a) powierzchnia terenu – pkt 1,

b) ustalenia funkcjonalne – pkt 2,

c) ustalenia kompozycji i form zabudowy – pkt 3,

d) zasady podziału terenu – pkt 4,

e) ustalenia z zakresu ochrony środowiska – pkt 5,

f) ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury – pkt 6,

g) ustalenia komunikacyjne – pkt 7,

h) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej – pkt 8,

2) każde sformułowanie tekstowe w punkcie „karty terenu” (za wyjątkiem pkt 1 i 2), jeśli występuje więcej niż jedno sformułowanie, oznaczone jest kolejną literą,

3) nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.

3. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych zawartych w § 4:

1) „karta terenu” dla poszczególnych terenów elementarnych segreguje treść ustaleń w 6 punktach:

a) powierzchnia terenu – pkt 1,

b) ustalenia funkcjonalne – pkt 2,

c) ustalenia komunikacyjne – pkt 3,

d) ustalenia z zakresu ochrony środowiska – pkt 4,

e) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej – pkt 5,

f) ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury – pkt 6,

2) każde sformułowanie tekstowe w punkcie „karty terenu” (za wyjątkiem pkt 1 i 2), jeśli występuje więcej niż jedno sformułowanie, oznaczone jest kolejną literą,

3) nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmiany.

4. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmiany planu :

1) rysunek zmiany w skali 1:2000 jest integralną częścią niniejszej uchwały,

2) każdy teren elementarny jest wyodrębniony na rysunku zmiany i oznaczony symbolem zgodnym z odpowiednią „kartą terenu”,

3) każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym,

4) obowiązującymi są następujące ustalenia oznaczone graficznie na rysunku zmiany:

a) linie rozgraniczające tereny elementarne,

b) oznaczenia nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy,

c) zasady podziałów na działki,

5) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku zmiany planu.

5. Na terenach elementarnych ustala się funkcję podstawową oraz dopuszczalną wraz z warunkami jej ograniczenia.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 3. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren o symbolu 1 MJ,U z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,02 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. - Maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35 %. - Powierzchnia terenu usług do 30 % powierzchni zabudowy. - Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 900 m2, przy szerokości frontu minimum 20 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 03KD. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk: nr 25, 27 i 29. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 03 KD. - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

2. Teren o symbolu 2 MJ,U z przeznaczaniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 3,73 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Istniejąca zabudowa wzdłuż drogi 01KL do zachowania, przebudowy lub modernizacji. - Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowo budowanych obiektów 8 m od linii rozgraniczającej drogi 01KL. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 03KD – 5 m. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35 %. - Powierzchnia terenu usług do 30 % powierzchni zabudowy. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni minimum 900 m2, przy szerokości frontu minimum 20 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 03KD lub drogi 01KL lub ciągu pieszo-jezdnego18 KPj. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 25,27 i 29. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 03 KD lub drogi 01KL lub ciągu pieszo-jezdnego18 KPj. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

3. Teren o symbolu  3 US z przeznaczeniem na cele usług sportowych

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,93 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren usług sportowych ogólnodostępny. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren boisk i urządzeń sportowych ogólnodostępnych. - Dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi 03KD zabudowy kubaturowej o wysokich walorach estetycznych, w formie obiektu klubowo-socjalnego z usługami związanymi z funkcją terenu, do 10 % powierzchni terenu. - Maksymalna wysokość zabudowy - 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Nieprzekraczalna linia zabudowy – wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - W obrębie granic działki wprowadzić zieleń izolacyjną wysoką. - W strefach rozdzielających funkcje sportowe, należy wprowadzić zieleń wysoką i niską ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 03 KD. - Konieczność lokalizacji minimum 10 miejsc postojowych. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

4. Teren o symbolu  4 ZP z przeznaczeniem na cele zieleni parkowej

|  | - Powierzchnia terenu |  | 0,25 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zieleni parkowej ogólnodostępnej. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń |
|  | - Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zieleń urządzona – zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze publicznym. - Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Zakaz podziału terenu. - Dopuszcza się wydzielenie działki pod stację transformatorową wg rysunku zmiany planu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Dopuszcza się pielęgnacyjne cięcia drzewostanów. - Możliwość nasadzenia nowej zieleni wysokiej i niskiej ozdobnej. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Teren leży w strefie „K” . Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4 niniejszej uchwały. - Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 24. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Obsługa komunikacyjna z drogi 03KD i 18KPj. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, typu miejskiego. - Projektowane linie kablowe nn. |

5. Teren o symbolu  5 MJ,U z przeznaczeniem za cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 2,53 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Teren istniejącej zabudowy do zachowania, przekształceń i modernizacji, z możliwością adaptacji istniejących obiektów lub zabudowy uzupełniającej pod funkcję usługową nieuciążliwą. - Maksymalna powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu i wg obowiązujących przepisów. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni minimum 1000 m2, przy szerokości frontu minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 03KD lub 04KD lub 13KDW lub 18KPj. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od drogi DP i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60 % powierzchni działek. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 24. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 03KD, 04KD, 13KDW i 18KPj. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

6. Teren o symbolu  6 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 2,55 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35 %. - Powierzchnia terenu usług do 30 % powierzchni zabudowy. - Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni minimum 1000 m2, przy szerokości frontu minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 12KDW lub drogi 02KL . |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 26. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna działek z dróg 02KL i 12KDW. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |

|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |
| --- | --- | --- | --- |

7. Teren o symbolu 7 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 5,38 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35 %. - Powierzchnia terenu usług do 30 % powierzchni zabudowy. - Obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni minimum 1000 m2, przy szerokości frontu minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 05KD, 06KD i 02KL. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 21, 23, 1 Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna działek z dróg 02 KL , 05KD i 06KD. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do przebudowy. |

8. Teren o symbolu 8 RPU z przeznaczeniem na cele obsługi rolnictwa z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,04 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren obsługi rolnictwa. - Funkcja dopuszczalna - inne usługi nierolnicze nieuciążliwe w tym warsztaty, magazyny, składy, produkcja. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Dopuszcza się zachowanie i modernizację istniejącej zabudowy. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 60% . - Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogę 02 KL 10 m. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o minimalnej powierzchni 2000m2, - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 02KL |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % powierzchni działki. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 21 i 23. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna drogi 02KL. - Należy zapewnić miejsca postojowe, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki, minimum 5 miejsc postojowych na każdą działalność gospodarczą. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

9. Teren o symbolu  9 MJ z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,17 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa do zachowania. - Dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących obiektów, z dostosowaniem formy i charakteru zabudowy do istniejącego otoczenia. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Obowiązującą linię zabudowy dla nowych obiektów dostosować do istniejącej zabudowy. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni terenu. - Dopuszcza się nasadzenia drzew ozdobnych. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 01KL i 04KD. - Wydzielenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie własnym działki – minimum 2 miejsca postojowe dla każdego mieszkania. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

10. Teren o symbolu  9a UO z przeznaczeniem na cele usług oświatowych

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,12 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren usług oświatowych. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejąca zabudowa usług oświatowych do zachowania. - Dopuszcza się lokalizację mieszkania do obsługi funkcji terenu. - Dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących obiektów, z dostosowaniem formy i charakteru zabudowy do istniejącego otoczenia. - Zakaz wznoszenia nowych budynków. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni działki. - Dopuszcza się nasadzenia drzew ozdobnych. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Budynek nr 33 – usług oświatowych, wpisany do ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 01KL i 04KD. - Wydzielenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie własnym działki – minimum 5 miejsc postojowych. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

11. Teren o symbolu 10 UK z przeznaczeniem na cele usług sakralnych

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,27 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren usług sakralnych. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejąca funkcja terenu usług sakralnych do zachowania i dalszego użytkowania. - Rekonstrukcja kościoła i zagospodarowania terenu na warunkach określonych przez służbę ochrony zabytków. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Zachowanie istniejącego drzewostanu. Nasadzenie nowych drzew ozdobnych niskich i wysokich. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Kościół XIV wieczny (ruiny), wpisany do rejestru zabytków pod nr 375. - Cmentarz przykościelny wpisany do rejestru zabytków pod nr 1129. - Teren objęty strefą konserwatorską A . Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Obsługa komunikacyjna z istniejących zjazdów z drogi DP. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

12. Teren o symbolu 11 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcja usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 4,25 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej do zachowania, przekształceń, modernizacji. Możliwość uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową wolnostojącą. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35% . - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji, przekształceń na funkcję usług nieuciążliwych, z możliwością dobudowy nowych obiektów. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy minimum 8 m od linii rozgraniczających drogę 01KL, od linii rozgraniczających drogę DP – 15m. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o minimalnej powierzchni 1000m2 z frontem działki minimum 25 m.. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 01KL lub 19KPj |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Budynki 43, 44, 46, 51 wpisane do ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust.3 niniejszej uchwały. - Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk: nr 28 i 30. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 01KL i 19KPj. - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

13. Teren o symbolu 12a MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 4,45 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. - Istniejąca zabudowa do zachowania, modernizacji i przekształceń. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia dróg: 06KD, 14KDW, 20KPj wg rysunku zmiany planu. - Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy minimum 15m od linii rozgraniczających drogę DP. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 06KD lub 14KDW lub 20KPj. - Istniejąca droga o nr geodezyjnym 333 do likwidacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 1. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1niniejszej uchwały. - Budynki nr 15 i 21 wpisane do ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 niniejszej uchwały |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 06KD, 14KDW, 20KPj. - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV – do zachowania. |

14. Teren o symbolu 12b MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 3,10 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. - Maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 30 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 05KD lub 06KD lub 14KDW, lub 20KPj. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 1. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 05KD, 06KD, 14KDW, 20KPj. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejące linie napowietrzne SN – do przebudowy. |

15. Teren o symbolu 12c MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 6,25 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. - Istniejąca zabudowa do zachowania, modernizacji i przekształceń. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 30 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 06KD lub 08KD. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr 3, 4, 5, 6, 8, 10. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 06KD, 08KD. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejące linie napowietrzne SN – do przebudowy. |

16. Teren o symbolu 12d MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,15 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. - Istniejąca zabudowa do zachowania, modernizacji i przekształceń. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 30 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 08KD lub 17KDW. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. - Od dróg dojazdowych i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną lub ozdobną. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 6. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 08KD i 17KDW. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV – do zachowania. - Istniejące linie napowietrzne SN – do przebudowy. |

17. Teren o symbolu 13 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 4,41 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej. - Istniejąca zabudowa do modernizacji i przekształceń. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 06KD lub 08KD lub 10KD lub 17KDW. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od dróg i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i ozdobną. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 6, 8 i 5. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 06 KD, 08KD, 10KD, 17KDW. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do przebudowy. |

18. Teren o symbolu 14a MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalna funkcja usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,54 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej – do zachowania, przekształceń i modernizacji. Możliwość uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową wolnostojącą. - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji i przekształceń na funkcję usług nieuciążliwych z możliwością dobudowy nowych obiektów. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 35%. - Obowiązująca linia zabudowy dla nowej zabudowy wg istniejącej linii zabudowy. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zachować istniejący podział. |
| - 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. |
| - 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
| - 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
| - 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

19. Teren o symbolu 14b MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalna funkcja usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,94 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej – do zachowania, przekształceń i modernizacji. Możliwość uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową wolnostojącą. - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji i przekształceń na funkcję usług nieuciążliwych z możliwością dobudowy nowych obiektów. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Maksymalna pow. zabudowy działki do 35% - Obowiązująca linia zabudowy dla nowej zabudowy wg istniejącej linii zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 05KD. |
| - 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. |
| - 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
| - 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 05KD. - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
| - 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejące linie napowietrzne SN – do przebudowy. - Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV – do zachowania. |

20. Teren o symbolu 14c MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalna funkcja usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,44 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej – do zachowania, przekształceń i modernizacji. Możliwość uzupełnienia nową zabudową mieszkaniową wolnostojącą. - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji i przekształceń na funkcję usług nieuciążliwych z możliwością dobudowy nowych obiektów. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Maksymalna pow. zabudowy działki do 35% - Obowiązującą linię zabudowy dla nowych obiektów dostosować do istniejącej zabudowy i wg obowiązujących przepisów. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zachować istniejący podział. |
| - 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. |
| - 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Budynek nr 5 i wpisany do ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 niniejszej uchwały |
| - 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 06KD i 10 KD. - Istniejące zjazdy z drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
| - 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

21. Teren o symbolu 15 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 5,38 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością przebudowy i modernizacji z zachowaniem istniejącej wysokości obiektów. - Maksymalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35%. - Maksymalna powierzchnia usług 30% powierzchni zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy minimum 15m od linii rozgraniczających drogę DP oraz wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 09KD lub 11KD lub 15KDW lub 19KPj. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Wzdłuż drogi DP uzupełnić istniejącą zieleń wysoką. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. - Istniejące oczko wodne do zachowania. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Budynki nr 59, 60, 62, 65, 68, 73 wpisane do ewidencji konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 niniejszej uchwały - Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr 12, 13, 14, 15, 16. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg 09KD, 11KD, 15KDW, 19KPj. - Istniejące zjazdy w drogi DP do zachowania. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. - Istniejąca kanalizacja – do zachowania. |

22. Teren o symbolu 16 MJ,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalną funkcją usługową

|  | Powierzchnia terenu |  | 4,32 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa usługowa nieuciążliwa. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza - Maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy - Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35% . - Maksymalna powierzchnia usług 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000m2 z frontem działki minimum 25 m - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 09KD lub 16KDW lub 15 KDW |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr 12, 13,14 i 15. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 09KD, 16KDW., 15 KDW. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji usług zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 3 miejsca postojowe dla jednego lokalu usługowego |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

23. Teren o symbolu 17 MJ z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,98 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Funkcja dopuszczalna –- nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. - Dopuszcza się wydzielenie w budynku mieszkalnym pokoi do wynajęcia o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku. - Maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje, do 12 m od poziomu terenu do kalenicy, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 35% . - Dachy wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu min. 400 - Obowiązująca linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogę 09KD. |
|  | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki o powierzchni minimum 1000 m2 z frontem działki minimum 25 m. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi 09KD. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Zadrzewienie wysokie i niskie w obrębie działek. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W- III ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr 12, 13,14 i 15. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi 09KD. - Wydzielenie minimum 2 miejsc postojowych dla każdego mieszkania na terenie własnej działki. - W przypadku realizacji wydzieleń pokoi do wynajęcia zapewnienie miejsc postojowych, w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki - minimum 1 miejsce postojowe dla jednego pokoju. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Ustalenia wg § 5 ust. 1  8 niniejszej uchwały. |

24. Teren o symbolu RP z przeznaczeniem na cele upraw polowych, ogrodnictwa i sadownictwa

|  | Powierzchnia terenu |  | 143,34 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren upraw polowych, ogrodnictwa i sadownictwa. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejące tereny upraw polowych, ogrodnictwa i sadownictwa do zachowania. - Istniejące inne rolnicze formy użytkowania terenu jak stawy hodowlane ryb do zachowania i modernizacji. - Na terenach zalewowych wg rysunku zmiany planu zakaz zabudowy obiektami innymi niż związanymi z ochroną przed powodzią. - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury wg rysunku zmiany planu. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Zakaz prowadzenia bezściołowej hodowli zwierząt. - Enklawy zieleni, rowy melioracyjne – do zachowania i modernizacji. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. - Budynek nr 24 wpisany do ewidencji obiektów zabytkowych konserwatora zabytków. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 niniejszej uchwały |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Obsługa komunikacyjna z istniejących zjazdów i dróg polnych. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV typu miejskiego wg rysunku zmiany planu. - Istniejące linie napowietrzne WN i SN – do zachowania. - Istniejące rowy melioracyjne – do zachowania i modernizacji. - Istniejąca kanalizacja deszczowa – do zachowania. - Projektowana kanalizacja deszczowa. - Projektowana przepompownia ścieków. - Projektowana podczyszczalnia ścieków. |

25. Teren o symbolu ZL z przeznaczeniem na cele lasów łęgowych

|  | Powierzchnia terenu |  | 5,13 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - tereny lasów łęgowych. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | Tereny lasów łęgowych wg rysunku zmiany planu – do zachowania. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Zakaz wyrębu drzewostanów. Możliwość cięć pielęgnacyjnych. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Nie wprowadza się ustaleń. |

26. Teren o symbolu –W – tereny wód otwartych

|  | Powierzchnia terenu |  | 6,30 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - tereny wód otwartych. - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny wód otwartych – do zachowania. - Dopuszcza się regulację i konserwację koryta rzeki Iny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - Istniejące stawy hodowlane ryb do zachowania. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Zakaz podziału terenu. |

|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Istniejące urządzenia hydrotechniczne do zachowania i modernizacji. |

27. Teren o symbolu Nop z przeznaczeniem na cele przepompowni ścieków

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,01 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren przepompowni ścieków - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Wydzielenie terenu wg rysunku zmiany planu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Obsługa komunikacyjna wg rysunku zmiany planu. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej – do zachowania. |

28. Teren o symbolu EE z przeznaczeniem na cele stacji transformatorowych

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,03 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren stacji transformatorowych - Funkcja dopuszczalna – nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Zasady podziału terenu |  | Wydzielenie terenu wg rysunku zmiany planu. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu leży w strefie „K” . Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4 niniejszej uchwały. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Obsługa komunikacyjna wg rysunku zmiany planu. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Stacja transformatorowa 15/0.4 kV, typu miejskiego. |

§ 4. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren o symbolu DP z przeznaczeniem na cele drogi klasy zbiorczej

|  | Powierzchnia terenu |  | 4,58 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy zbiorczej – droga powiatowa nr 41245. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - Trasa jazdy pojazdów gąsienicowych wg rysunku zmiany planu do zachowania. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |

|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Istniejące drzewa do zachowania jeśli nie kolidują z funkcją terenu i nie stanowią zagrożenia. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Możliwość pełnego uzbrojenia. - Istniejąca przepompownia ścieków Nop wg rysunku zmiany planu – do zachowania. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

2. Teren o symbolu   01KL z przeznaczeniem na cele drogi klasy lokalnej

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,83 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy lokalnej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 6,0 m. - Chodniki obustronne. - Dopuszcza się jednostronną ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości min. 2,0 m. - Trasa jazdy pojazdów gąsienicowych do zachowania. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Wprowadzić obustronnie nową zieleń wysoką. - Zielenią niską rozgraniczyć ścieżkę rowerową od chodnika i jezdni. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

3. Teren o symbolu   02KL z przeznaczeniem na cele drogi klasy lokalnej

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,2 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy lokalnej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 6,0 m. - Chodniki obustronne. - Dopuszcza się jednostronną ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości min. 2,0 m. - Trasa jazdy pojazdów gąsienicowych do zachowania. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Wprowadzić obustronnie nową zieleń. - Zielenią niską rozgraniczyć ścieżkę rowerową od chodnika i jezdni. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

4. Teren o symbolu  03KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,50 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

5. Teren o symbolu 04KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,20 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

6. Teren o symbolu  05KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,73 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

7. Teren o symbolu  06KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,70 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |

|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

8. Teren o symbolu  07KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,68 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

9. Teren o symbolu  08KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 1,06 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

10. Teren o symbolu  09KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,80 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

11. Teren o symbolu  10KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,18 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

12. Teren o symbolu –11KD z przeznaczeniem na cele drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,19 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Droga klasy dojazdowej – gminna. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

13. Teren o symbolu 12KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,23 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

14. Teren o symbolu  13KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,07 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia drogi wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

15. Teren o symbolu 14KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,30 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

16. Teren o symbolu 15KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,13 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 5,0 m. - Chodniki obustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Teren objęty jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

17. Teren o symbolu 16KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,41 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 3,0 m. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Nie wprowadza się ustaleń. |

|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
| --- | --- | --- | --- |

18. Teren o symbolu  17KDW z przeznaczeniem na cele wewnętrznej drogi klasy dojazdowej

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,36 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzna droga klasy dojazdowej – osiedlowa. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - 1 jezdnia o szerokości 3,0 m. - Nawierzchnia jezdni twarda ulepszona, nieprzepuszczalna. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Istniejąca przepompownia ścieków – do zachowania. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

19. Teren o symbolu 18KPj z przeznaczeniem na cele wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,09 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - Pieszo-jezdnia o szer. 4,5 m. - Dopuszcza się dojazdy do posesji. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

20. Teren o symbolu 19KPj z przeznaczeniem na cele wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,94 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - Pieszo-jezdnia o szer. 4,5 m. - Dopuszcza się dojazdy do posesji. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Istniejące urządzenia infrastruktury do zachowania. - Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

21. Teren o symbolu 20KPj z przeznaczeniem na cele wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,19 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny. |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | - Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu. - Pieszo-jezdnia o szerokości 4,5 m. - Dopuszcza się dojazdy do posesji. - Odwodnienie do systemu kanalizacji. |

|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | Możliwość pełnego uzbrojenia. |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Część terenu wg rysunku zmiany planu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |

22. Teren o symbolu 22KP z przeznaczeniem na cele wewnętrznego ciągu pieszego

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,05 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wewnętrzny ciąg pieszy |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu, o nawierzchni utwardzonej. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. |  | - Projektowane linie kablowe nn. - Projektowana kanalizacja sanitarna |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

23. Teren o symbolu KP z przeznaczeniem na cele wydzielonego ciągu pieszego

|  | Powierzchnia terenu |  | 0,62 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenia funkcjonalne |  | Wydzielony ciąg pieszy |
|  | Ustalenia komunikacyjne |  | Szerokość w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu, o nawierzchni utwardzonej. |
|  | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | Nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. |  | Nie wprowadza się ustaleń |
|  | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | Nie występują obiekty i obszary chronione. |

Rozdział 3

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej bazującej na ujęciu w Lubowie,

- istniejąca sieć do modernizacji z uwzględnieniem większych średnic i nowych materiałów,

- sieć wodociągową wyposażyć w hydranty podziemne w odległościach nie większych niż co 100 m,

- budowa studni publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania ścieków:

- ustala się wyłącznie zorganizowany sposób odprowadzania ścieków sanitarnych,

- ścieki sanitarne odprowadzane poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację  grawitacyjno – tłoczną na istniejącą oczyszczalnię w Stargardzie Szczecińskim, poprzez projektowaną przepompownię – NOp,

- docelowo przewidzieć lokalizację podczyszczalni ścieków na trasie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej,

- średnice istniejących kolektorów sanitarnych dostosować do realnych przepływów,

- odprowadzenie wód opadowych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej w ciągach komunikacyjnych, po wstępnym podczyszczeniu należy odprowadzić do rzeki Iny.

- wyloty kolektorów deszczowych w odbiornikach wyposażyć w urządzenia podczyszczające typu separatory, piaskowniki.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów:

- ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów w systemie miejskim,

- zgromadzone odpady wywozić specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko gminne,

- wprowadzić program selektywnej zbiórki “u źródła”,

4. Ustala się następujące zasady w zakresie regulacji stosunków wodnych:

- przedsięwzięcia dotyczące regulacji rzek i kanałów powinny być rozwiązywane kompleksowo w układzie zlewni z utrzymaniem i modernizacją budowli wodnych,

- pozostawienie pasa technicznego wzdłuż rzek i kanałów o szerokości po 6,0 m 
od brzegu,

- modernizacja istniejących rowów melioracyjnych celem dostosowania ich do aktualnych potrzeb,

- wyłączenie spod wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, turystycznej, usługowo – przemysłowej terenów do rzędnej +19,0 m n.p.m.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- zasilanie obszaru opracowania z 3 istniejących i z 3 projektowanych typu miejskiego stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje  należy zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia z istniejącej sieci 15 kV;

- istniejące odcinki linii napowietrznych 15 kV kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – przebudować poza teren projektowanej zabudowy;

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów istniejących;

- planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia;

- stopniową likwidację istniejących napowietrznych linii SN i n.n. i zastępowanie ich, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi;

- Istniejące linie napowietrzne WN przebiegające przez obszar opracowania  - do zachowania;

- Wzdłuż linii napowietrznych WN uwzględnić istnienie obszarów ograniczonego użytkowania o szerokości 40 m - po 20 m w obie strony od osi linii. W obszarach dopuszcza się okresowe przebywanie ludzi, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej itp., natomiast zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i obiekty wymagające szczególnej ochrony przed działaniem pól elektromagnetycznych, a zwłaszcza szpitale, internaty, żłobki, przedszkola.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy;

- przewiduje się zasilanie obiektów gazem przewodowym średniego ciśnienia, po doprowadzeniu sieci gazowej do miejscowości;

- sieć rozdzielcza średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów redukcyjnych na poszczególnych obiektach.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gaz przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne;

- zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach paliwami ekologicznymi.

8. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

- obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Stargardzie Szczecińskim;

- nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju projektowanych linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych.

Rozdział 4

Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury

§ 6.1. Na obszarze opracowania występują stanowiska archeologiczne wraz ze strefami    ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W.III. wg rysunku zmiany planu, w których obowiązuje:

- uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę ochrony zabytków;

- w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora. Właściciele, inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych oraz innych związanych z robotami ziemnymi, z wyprzedzeniem minimum 2 - tygodniowym, w celu umożliwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego;

- rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służb ochrony zabytków; badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

2. W strefie “A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej wg rysunku zmiany planu obowiązuje:

- zachowanie historycznego układu przestrzennego z wszystkimi elementami,

- konserwacja zachowanych głównych elementów układu przestrzennego,

- usunięcie i przebudowa obiektów dysharmonijnych,

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej,

- wszelka działalność budowlana  w strefie wymaga każdorazowo zgody służby ochrony zabytków.

3. Dla obiektów w ewidencji konserwatorskiej wg rysunku zmiany planu obowiązuje:

- wymóg konsultowania ze służbą ochrony zabytków wszelkich prac remontowo – budowlanych,

- utrzymanie tradycyjnej formy architektury,

- stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych,

- w przypadku konieczności rozbiórki obiektu należy wykonać dokumentację fotograficzną.

4. Na rysunku zmiany planu pokazano granice terenów objętych strefą ochrony krajobrazu „K”.  W strefie „K” - ochronie podlega:

- historyczne ukształtowanie granic cmentarza,

- układ komunikacyjny - rozplanowanie dróg i alejek,

- zieleń - jej kompozycja i skład gatunkowy,

- mała architektura - ogrodzenia, bramy urządzenia parkowe,

- warunki ochrony:

a) zachowanie i pielęgnacja elementów założenia,

b) rewaloryzacja zieleni i układu w oparciu o wytyczne konserwatorskie,

c) obowiązuje uzgodnienie wycinki, nasadzeń i wszelkich prac, w  tym też porządkowanie,

e) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 7.1.  Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 61,71 ha na cele nierolnicze w następujących klasach bonitacyjnych: III a – 6,00 ha, III b – 25,79 ha,  IV a – 23,49 ha, IV b – 0,20 ha,  Ł III – 0,49 ha, Ps III – 3,34 ha, Ł IV – 0,22 ha, Ps IV – 1,79 ha, Ł V – 0,39 ha, w tym: 36,10 ha gruntów rolnych klasy III uzyskało zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: GZ.tr.051/602-499/01 z dnia 19.04.2002 r. i nr GZ.tr.051/602-294/02 z dnia 19.07.2002 r.,  23,76 ha gruntów klasy IV uzyskało zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego Znak: SR-GKN-2–7711-484/01 z dnia 30 kwietnia 2001 r. 
na zmianę przeznaczenia.

2. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/55/85 Gminnej  Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19.12.1985 r. w sprawie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński [Dz. U. Woj. Szczecińskiego z 1986 r. Nr 1 poz. 7, z 1991 r. Nr 1 poz. 8, Nr 7 poz. 107; z 1992 r. Nr 13 poz. 150; z 1993 r. Nr 4 poz. 54, Nr 8 poz. 94 i 95, Nr 9 poz. 103; z 1994 r. Nr 14 poz. 112; z 1996 r. Nr 15 poz. 108, 109, 110, 111 i 112; z 1997 r. Nr 8 poz. 67; z 1999 r. Nr 51 poz. 753; z 2000 r. Nr 25 poz. 296], podtrzymanego Uchwałą Nr VI/42/90 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20.12.1990 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego ( Dz. U. Woj. Szczecińskiego Nr 1, poz. 8, z 1991 r.)

3. Ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości:

- dla terenów mieszkaniowych i usługowych – 20 %,

- dla terenów usługowo – produkcyjnych – 15 %,

- dla terenów rolnych – 0%,

- dla pozostałych terenów – 0%.

4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wojciechowski